Саморегулируемая организация

Некоммерческое партнерство

«Межрегиональное объединение дорожников

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ СОЮЗДОРСТРОЙ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 4.0 - 2010

###### ПРОЕКТ

Издание официальное

###### Москва 2010

###### Предисловие

| # 1 | # РАЗРАБОТАН | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН # НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Отделом разработки технических регламентов и стандартов СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| # 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Общего собрания СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» # От ______________________ № __________ |
| # 4 | # ВВЕДЁН | ВПЕРВЫЕ |

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и соблюдением правил, установленным СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Содержание

| #### Введение |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Область применения………………………………………………………… |  | 6 |
| 2 | #### Термины и определения……………………………………………………. |  | 6 |
| 3 | #### Общие положения ………………………………………………………….. |  | 6 |
| 4 | #### Задачи и функции геодезической службы (геодезического отдела) |  | 8 |
| 5 | #### Обязанности и права работников, ответственных за геодезическое обеспечение объектов строительства…………………………………. |  | 9 |
| 6 | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные геодезические схемы..………………. |  | 11 |
| 7 | Порядок производства работ по геодезическому контролю……………... |  | 13 |
| Приложение 1 |  | Типовая должностная инструкция инженера-геодезиста. Функции, обязанности и права инженера-геодезиста…….. | 14 |
| Приложение 2 |  | Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства………………………………………………… | 17 |
| Приложение 3 |  | Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, сооружений……………………. | 19 |
| Приложение 4 |  | Оперативный журнал геодезических работ……………….. | 21 |
| Приложение 5 |  | Журнал технического нивелирования…………………….. | 25 |
| Приложение 6 |  | Журнал тахеометрической съемки…………………………. | 27 |
| Приложение 7 |  | Пример исполнительных чертежей………………………… | 28 |
| Приложение 8 |  | Знаки детальной разбивки дорожного полотна……………. | 32 |
| Приложение 9 |  | Схемы выставления геодезических знаков………………… | 33 |
| Приложение 10 |  | Рекомендуемый перечень исполнительной и руководящей документации геодезической службы (геодезического отдела)…………………… ……………………………………… | 34 |
| Библиография |  | ………………………………………………………………… | 35 |

Введение

Стандарт организации СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 4.0 – 2010 «Положение о геодезической службе» устанавливает основные задачи и функции ответственных работников за геодезическое обеспечение, при выполнении видов работ, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определяет порядок геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительной геодезической съемки, порядок производства работ по геодезическому контролю.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

- Область применения

Положение используется членами СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» для организации геодезического обеспечения и проведения геодезического контроля при выполнении видов работ, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.12.

Геодезическое обеспечение - производственный процесс, заключающийся в создании геодезических ресурсов для проведения геодезических работ.

Геодезические работы - производственный процесс, заключающийся в создании опорной геодезической сети необходимой точности, переносе в натуру осей сооружения [оборудования] и отметок, проведении исполнительной съемки.

- Общие положения

  - Геодезическое обеспечение строительства осуществляется членами строительной организации в порядке, не противоречащем настоящему положению.

Положение устанавливает основные задачи и функции ответственных работников за геодезическое обеспечение, при выполнении видов работ, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также определяет права этих работников.

  - В соответствии с настоящим Положением в организации могут быть созданы структурные подразделения, в том числе службы, отделы, иные звенья управления, в задачи которых входит геодезическое обеспечение строительства. Функциональные обязанности иных звеньев управления, ответственных за геодезическое обеспечение строительства, должны соответствовать обязанностям геодезической службы (геодезического отдела) настоящего Положения. Должностными инструкциями и внутренними приказами организации закрепляются ответственные работники за геодезическое обеспечение строительства.

  - Геодезическая служба (геодезический отдел) создается в строительной организации по распоряжению руководителя организации. В геодезическую службу (геодезический отдел) могут входить: главный геодезист, старший геодезист, инженер-геодезист, техник-геодезист  и другие работники в соответствии с штатным расписанием организации. Количество работников и их состав определяется задачами строительной организации.

  - В специализированных управлениях и организациях, где объем геодезических работ относительно невелик, назначают ответственных лиц из числа инженерно-технических работников, которые организуют своевременное геодезическое обеспечение строительных работ.

  - В своей деятельности ответственные работники за геодезическое обеспечение руководствуются действующим законодательством, стандартами, строительными нормами и правилами, приказами, распоряжениями и другими нормативными документами, а также настоящим Положением.

  - Основной целью геодезического обеспечения объектов строительного комплекса является обеспечение соответствия геометрических параметров и планово-высотного положения строящихся объектов и их конструкций проектным данным и фактическому расположению на местности.

  - Главной задачей геодезического обеспечения является своевременное и качественное выполнение в требуемом объеме и с необходимой точностью комплекса геодезических измерений, являющихся неотъемлемой частью технологии работ на объектах строительного комплекса.

  - Проведение единой технической политики в области геодезического обеспечения объектов строительного комплекса осуществляется структурными подразделениями, в соответствии с функциональными обязанностями.

  - Для геодезического обеспечения объектов капитального строительства строительные организации могут на договорных условиях привлекать специализированные организации. Условия геодезического обеспечения оговариваются договором подряда на выполнение строительных работ. В этом случае уровень геодезического обеспечения строительства должен быть не ниже установленного настоящим Положением.

  - Геодезические работы должны выполняться средствами измерений, обеспечивающими требуемую точность угловых, линейных и высотных измерений.

  - Непосредственно на строительных участках типовую, несложную детальную разбивку и геодезическое обеспечение отдельных строительно-монтажных работ с соблюдением установленной точности выполняют прорабы и мастера под контролем инженера или в отдельных случаях (в зависимости от сложности) техника-геодезиста.

- Задачи и функции геодезической службы (геодезического отдела)

  - Основные задачи геодезической службы (геодезического отдела):

    - Рассмотрение и согласование с авторами проектов, возникающих на стадии проектирования, организации и подготовки строительного производства, вопросов геодезического обеспечения.

    - Участие в рассмотрении и согласовании Проектов производства геодезических работ, разрабатываемых организациями, в том числе согласование технологических карт производства и контроля геодезических разбивочных работ.

    - Приемка по акту приемки геодезической разбивочной основы от проектных организаций геодезической разбивочной основы и технической документации объекта, проведение ее полевых проверок.

    - Передача по акту передачи геодезической разбивочной основы подрядным (субподрядным) организациям геодезической разбивочной основы, чертежей, схем с пояснительной запиской о порядке проведения геодезических работ, контроль ее сохранности.

    - Контроль геодезического обеспечения объектов строительства, соблюдения методик выполнения геодезических работ, ведения и хранения технической документации, оценка состояния средств измерений, участие в инструментальной приемке завершенных технологических операций.

    - Разработка и внедрение в строительное производство методик и технологических карт производства измерений и контроля геодезических работ.

    - Осуществление организационного и информационного обеспечения, методического руководства геодезической службой (геодезическим отделом).

    - Участие во внедрении новых геодезических технологий, спутниковых навигационных систем, электронной тахеометрии, аэро- и наземной фотограмметрии с использованием автоматизированных систем цифровой фотограмметрии.

    - Внедрение в строительной организации современных геодезических систем и приборов (электронных тахеометров, теодолитов; лазерных дальномеров, визиров, нивелиров; ротационных нивелиров и т.д.).

    - Ведение учета оснащения геодезической службы (геодезического отдела) приборами,	 инструментом и вспомогательным инвентарем, определение потребности в них, организация их ремонта и поверок с учетом среднего срока службы геодезических приборов и вспомогательного инвентаря.

    - Разработка и контроль мероприятий по охране труда при производстве геодезических работ.

    - Организация учебы работников геодезической службы (геодезического отдела), обобщение и внедрение передового опыта ведения геодезических работ.

  - Основные задачи геодезической службы (геодезического отдела) организации определяются требованиями нормативной документации.

- Обязанности и права работников, ответственных работников за геодезическое обеспечение объектов строительства.

  - Ответственный руководитель организации (генеральный директор, главный инженер, заместитель директора, иные руководители) за геодезическое обеспечение строительства обязан:

    - осуществлять техническое и методическое руководство работами геодезической службы (геодезического отдела) в строительной организации;

    - проводить систематический анализ состояния геодезической службы (геодезического отдела);

    - разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности геодезической службы (геодезического отдела), ее организационной структуры и материально-технического обеспечения;

    - осуществлять организацию ремонта геодезических приборов;

    - осуществлять организацию разработки и массового внедрения нормативно-технических документов по геодезическому обеспечению и контроль соблюдения их требований;

    - внедрять новые приборы, оборудование и методы геодезических работ в строительстве;

    - осуществлять мероприятия по подготовке и повышению квалификации кадров геодезической службы (геодезического отдела);

    - рассматривать с авторами проекта и заказчиками вопросы геодезического обеспечения, возникающие на стадии проектирования, организации и подготовки строительного производства.

  - Ответственный руководитель организации (генеральный директор, главный инженер, заместитель директор, иные руководители) за геодезическое обеспечение строительства имеет право:

    - проверять деятельность геодезической службы (геодезического отдела) в строительной организации, давать указания по устранению выявленных недостатков и требовать их исполнения;

    - давать специалистам ответственным за геодезическое обеспечение строительной организации указания по вопросам геодезического обеспечения и контролировать их исполнение;

    - принимать участие в подборе и расстановке кадров для геодезической службы (геодезического отдела) в строительной организации.

  - Главный геодезист строительной организации обязан:

    - организовать и координировать работы по геодезическому обеспечению в организации;

    - осуществлять техническое и методическое руководство работами по геодезическому обеспечению в части применения эффективных методов и средств измерений и контроля, планирования полевых и камеральных работ, внедрения нормативных документов по геодезическому обеспечению и соблюдения их требований;

    - осуществлять контроль за выполнением геодезических работ (ведение полевых журналов, своевременность и качество выполнения исполнительных съемок, в том числе подземных коммуникаций в открытых траншеях, выполнение и хранение исполнительной документации);

    - участвовать в выполнении наиболее ответственных и сложных геодезических работ;

    - вести учет геодезических средств измерений и контроля, определять потребность в них, организовывать их своевременный ремонт и поверки;

    - осуществлять выборочный контроль за работой производственного линейного персонала в части обеспечения точности геометрических параметров проекта в процессе возведения зданий, сооружений и уведомлять руководителей организации с занесением в общий журнал работ о допущенных нарушениях требований нормативных документов или проекта к геометрическим параметрам;

    - внедрять в производство новые методы и средства геодезических работ;

    - участвовать в приемке (передаче) от заказчика геодезической разбивочной основы.

  - Главный геодезист строительной организации имеет право:

    - контролировать деятельность подчиненных, выполнение ими требований нормативных документов в части организации и производства геодезических работ;

    - давать указания линейному персоналу строительных организаций по выполнению геодезического контроля в процессе производства работ, а также по другим вопросам, входящим в его компетенцию;

    - участвовать в решении вопросов подбора и расстановки кадров возглавляемого структурного подразделения, вносить предложения о приеме и увольнении этих работников.

  - Инженер-геодезист (старший геодезист) строительной организации обязан:

    - принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в процессе строительства зданий, сооружений (разбивку внутриплощадочных линейных сооружений, кроме магистральных, временных зданий, сооружений, создание разбивочной основы на монтажных горизонтах, разбивку промежуточных осей);

    - осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с занесением его результатов в общий журнал работ, сообщать руководителю геодезической службы (геодезического отдела) и главному инженеру о всех нарушениях требований проекта; осуществлять контроль за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных проектом производства работ (ППР);

    - в случае угрозы аварии здания, сооружения, вызванной нарушениями требований проекта в части точности геометрических параметров, немедленно уведомить об этом руководство строительной организации и сделать запись в общем журнале работ;

    - своевременно проводить исполнительные съемки, в том числе съемку подземных коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой исполнительной документации;

    - осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых производственным линейным персоналом в части соблюдения точности геометрических параметров;

    - осуществлять контроль состояния геодезических приборов, средств линейных измерений, правильности их хранения и эксплуатации;

    - вести наблюдения за сохранностью принятых геодезических знаков на строительной площадке и неизменностью их положения в процессе строительства;

  - Инженер-геодезист (старший геодезист) строительного управления имеет право:

    - давать инженерно-техническим и линейным работникам обязательные для исполнения указания по вопросам геодезического обеспечения строительно-монтажных работ, по устранению нарушений требований к точности геометрических параметров.

- Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений)и исполнительные геодезические съемки.

  - В процессе возведения сооружений (зданий) или прокладки инженерных сетей строительной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений (зданий), который является обязательной составной частью производственного контроля качества.

  - Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений (зданий) заключается в:

    - геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей сооружений (зданий) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

    - исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений (зданий), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей.

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки траншей.

  - Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ.

  - Перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля, должен быть определен проектной организацией.

  - Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.

  - Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует определять от знаков внутренней разбивочной сети здания (сооружения) или ориентиров, которые использовались при выполнении работ, а элементов инженерных сетей - от знаков разбивочной сети строительной площадки, внешней разбивочной сети здания (сооружения) или от твердых точек капитальных зданий (сооружений). Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров.

  - В случае строительства по проектной документации, содержащей допуски на изготовление и возведение конструкций зданий (сооружений), не предусмотренные стандартами, нормами и правилами, необходимую точность измерений надлежит определять специальным расчетом, выполняемым в проекте производства геодезических работ.

  - Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.

  - По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, как правило, в масштабе соответствующих рабочих чертежей, отражающие плановое и высотное положение вновь проложенных инженерных сетей. В необходимых случаях как приложение следует составлять каталог координат и высот элементов сетей.

  - Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ.

  - Графическое оформление результатов исполнительных съемок следует осуществлять на основе стандартов с использованием при необходимости Правил начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

  - При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий строительный контроль за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.

  - Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допущенные отклонения от нее в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей следует фиксировать на исполнительном генеральном плане.

- Порядок производства работ по геодезическому контролю

  - Приемку геодезической разбивочной основы для объектов строительного комплекса следует оформлять актом приемки геодезической разбивочной основы для строительства.

  - Рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены и разрешены к производству заказчиком (в правом углу рабочих чертежей проставляется штамп «К производству работ», подпись и печать Заказчика).

  - Для выполнения своих функций подразделениям геодезической службы (геодезического отдела) предоставляются необходимые помещения для камеральных работ, хранения документации, приборов и оборудования.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(рекомендуемое)

# Типовая должностная инструкция инженера-геодезиста

Функции, обязанности и права инженера-геодезиста.

- Общие положения.

  - Назначение на должность инженера-геодезиста и освобождение от должности осуществляется приказом (распоряжением) руководителя организации.

  - На должность инженера-геодезиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование.

  - Инженер-геодезист (главный инженер-геодезист) должен знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по производству полевых и камеральных топогеодезических работ;

- перспективы технического, экономического развития организации;

- методы геодезических исследований;

- инженерную геодезию;

- геодезические знаки;

- геодезическое инструментоведение;

- основы применения компьютерной техники в геодезическом производстве;

- средства автоматизации топографо-геодезических работ;

- теорию математической обработки геодезических измерений;

- основы экономики, научной организации труда, нормирования, организации производства и управления;

- основы менеджмента и маркетинга;

- технологию строительства;

- стандарты и другие нормативные документы по аттестации рабочих мест, эксплуатации, поверке, юстировке и хранению средств измерений;

- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;

- стандарты делопроизводства (классификацию документов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.);

- требования о защите окружающей среды;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты;

  - Инженер-геодезист в своей деятельности руководствуется:

- уставом предприятия;

- положением о геодезической службе;

- настоящей должностной инструкцией;

  - Инженер-геодезист подчиняется ответственному руководителю за геодезическую службу.

  - Во время отсутствия инженера-геодезиста (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его должностные обязанности исполняет работник, назначаемый в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

- Функции.

Инженер-геодезист выполняет следующие функции:

  - Руководство геодезическими работами.

  - Геодезическое обеспечение строительства.

  - Контроль за выполнением геодезических работ.

- Должностные обязанности. Инженер-геодезист  исполняет следующие обязанности:

  - Осуществляет техническое и методическое руководство работами геодезической службы (геодезического отдела) организации.

  - Организует и координирует работы по геодезическому обеспечению строительства.

  - Обеспечивает применение эффективных методов и средств измерений и контроля, планирование полевых и камеральных работ, соблюдение требований нормативных и нормативно-технических документов по геодезическому обеспечению.

  - Осуществляет контроль за выполнением геодезических работ (ведением полевых журналов, своевременностью и качеством выполнения исполнительных съемок, в том числе подземных коммуникаций в открытых траншеях, выполнением и хранением исполнительной документации).

  - Принимает непосредственное участие в выполнении наиболее ответственных и сложных геодезических работ.

  - Ведет учет геодезических средств измерений и контроля, определяет потребность в них, организует их своевременный ремонт и поверки.

  - Осуществляет выборочный контроль за работой производственного линейного персонала в части обеспечения точности геометрических параметров проекта в процессе возведения зданий, сооружений и уведомляет руководителя организации с занесением в общий журнал работ о допущенных нарушениях требований технических регламентов, СНиП или проекта к геометрическим параметрам.

  - Внедряет в производство новые методы и средства геодезических работ.

  - Участвует в приемке от заказчика геодезической разбивочной основы.

  - Разрабатывает мероприятия по совершенствованию деятельности геодезической службы (геодезического отдела), ее организационной структуры и материально-технического обеспечения.

- Права. Инженер-геодезист имеет право:

  - Участвовать в обсуждении проектов решений руководителя организации.

  - Распоряжаться вверенными ему финансовыми средствами и имуществом с соблюдением требований, определенных законодательными и нормативными правовыми актами, уставом организации.

  - Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

  - Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, документы.

  - Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.

- Ответственность.

  - Инженер-геодезист несет ответственность:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,

- в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным и уголовным законодательством Российской Федерации;

- за причинение материального ущерба организации - в пределах,

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

  - Инженер-геодезист несет персональную ответственность за последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб организации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(рекомендуемое)

# АКТ

# ПРИЕМКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ

# ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

|  | (наименование объекта строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. __________________________________________ |  |  |  |  |  | " ____ " ________________________ 20 _____ г. |  |  |  |
|  | Комиссия в составе: ответственного представителя заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилии, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений) Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (чертежи, схемы, ведомости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
|  | Представители подрядчика: производитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | работник геодезической службы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(рекомендуемое)

# АКТ

# ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

# ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

|  | " _____ " ________________ 20 ______ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комиссия в составе: ответственного представителя строительно-монтажной организации, передающей работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственного представителя строительно-монтажной организации, принимающей работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рассмотрела представленную техническую документацию на выполненные геодезические работы (схемы геодезической разбивочной основы для строительства, внутренней разбивочной сети здания, сооружения, схемы исполнительных съемок, каталоги координат, отметок, ведомости и т.д.) при строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и произвела осмотр закрепленных на местности и здании знаков сети. Предъявленные к приемке знаки разбивочной сети, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной на них технической документации, и работы выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. На основании изложенного комиссия считает, что ответственный представитель строительно-монтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сдал, а представитель строительно-монтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | принял указанные выше работы по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, отдельных частей зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (чертежи, схемы, ведомости и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель строительно-монтажной организации, передающей работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подписи производителя работ, работника геодезической службы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель строительно-монтажной организации, принимающей работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подписи производителя работ, работника геодезической службы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(рекомендуемое)

Титульный лист

# ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

# ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

№ ___

Строительство______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Объект (участок)

____________________________________________________________

Начало, окончание работ

_____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Ответственного за ведение журнала

____________________________________________

В журнале прошито и пронумеровано ___________________ стр.

Главный инженер организации, выдавшей журнал

_________________________________________________________

(подпись)

М.П.

Т а б л и ц а 1

Список технического персонала, занятого геодезическими работами

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Образование (специальность) | Дата работы на объекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Т а б л и ц а 2

Перечень основного геодезического оборудования на объекте

| № п/п | Наименование геодезического оборудования | Тип прибора (инструмента) | Номер и год изготовления | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Т а б л и ц а 3

Перечень поступающей технической документации

| Дата поступления | Наименование рабочих чертежей, измерений, отступлений, откуда получены | № рабочих чертежей | Число экземпляров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Т а б л и ц а 4

Опорные пункты

| № п/п | № знака | Пикетаж | Плановые опорные пункты от оси |  | Высотные знаки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | влево | вправо | отметки | схема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Т а б л и ц а 5

Ведомость реперов

| № п/п | Проектный километр | ПК + | № репера | Высота репера абсолютная или условная | Расстояние репера от оси по ходу трассы ,м |  | Вид репера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | влево | вправо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Т а б л и ц а 6

Ведомость закрепления трассы

| № закрепи-тельного знака | Положение закрепительной точки |  |  | Привязка |  |  |  | Описание Закрепи-тельного знака | Эскиз знака | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | пикет | плюс | Расстояние от оси, м |  | Высота выносных столбов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вправо | влево | правого | левого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Т а б л и ц а 7

Ежедневные сведения о ведении геодезических работ

| Дата | Место производства работ (ПК +) | Краткое описание работ и методы их выполнения | Условия производства работ | Рабочая схема | Фамилия, имя, отчество исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(рекомендуемое)

Титульный лист

_________________________________________________________________

(наименование организации)

_________________________________________________________________

(наименование производственного подразделения)

# ЖУРНАЛ № _______

# ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Строительство

____________________________________________________________

Объект (участок)

____________________________________________________________

Начало работ

___________________________________________________________

Окончание работ

___________________________________________________________

Ответственный за ведение журнала ____________________________

(фамилия, имя, отчество)

В журнале прошито и пронумеровано __________ страниц.

Главный инженер строительной организации, выдавшей журнал

_________________ _____________________

(подпись, печать) 			(Ф.И.О.)

Результаты технического нивелирования

Участка ___________________

Число, месяц, год ____________ Число, месяц, год ______________

Наблюдал ___________________ Вычислял ______________________

(Ф.И.О.) 						(Ф.И.О.)

| № Репе-ра | Наблю-даемые точки | Отсчеты по рейке |  |  | Превы-шения, м |  | Средние Превы-шения, м |  | Горизонт прибора | Абсолютная высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задний | передний | Промежу -точный | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание. В зависимости от типа нивелира форма журнала может

изменяться.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(рекомендуемое)

____________________________________________________________

(наименование организации)

____________________________________________________________

(наименование производственного подразделения)

# ЖУРНАЛ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Строительство

____________________________________________________________

Объект (участок)

____________________________________________________________

Начало работ

____________________________________________________________

Окончание работ

____________________________________________________________

Ответственный за ведение журнала _____________________________

(фамилия, имя, отчество)

В журнале прошито и пронумеровано __________ страниц.

Главный инженер строительной организации, выдавшей журнал

____________________ _____________________

(подпись, печать) 				  (Ф.И.О.)

Результаты тахеометрической съемки

Съемку произвел ___________________ Вычислял _________________

(Ф.И.О.)						 (Ф.И.О.)

| № точек наблюдения | Дальномерные расстояния | Высота наблюдения | Отсчеты по вертикальному кругу | Отсчеты по горизонтальному кругу | Угол наклона | Поправка за высоту наведения | Расстояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечания: 1. Сроки участка съемки выполняются на обратной стороне страницы журнала

2. При съемке электронным тахеометром с записью в полевой журнал (без

записи на магнитный накопитель) в журнале добавляются графы «?X» и «?Y»

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7

(рекомендуемое)

# ПРИМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Исполнительная съемка (типовая форма) поперечного профиля

| Вид съемки | Определяемые элементы |
| --- | --- |
| Поперечный профиль | Бровка земляного полотна, покрытие лево, ось, покрытие право и т. д. |

| Проектное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

« » ______________ 20__ г. Составил

инженер-геодезист (подпись) М.К. Иванов

Исполнительная съемка поперечного профиля ПК 46+40

| Вид съемки | Определяемые элементы |
| --- | --- |
| Поперечный профиль | Берма, кювет, бровка, покрытие, ось |

| Проектное Значение Н |  | 97. 250 | 96. 750 |  | 97. 320 | 97. 500 |  |  |  |  |  |  | 97. 630 |  |  |  |  |  |  | 97. 500 | 97. 320 |  | 96. 750 | 97. 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое Значение Н |  | 97. 255 | 96. 745 |  | 97. 325 | 97. 510 |  |  |  |  |  |  | 97. 625 |  |  |  |  |  |  | 97. 505 | 97. 324 |  | 96. 756 | 97. 243 |
| Отклонение |  | 5 | -5 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 6 | -7 |
| Проектное значение уклона |  | 1:2 |  | 1:4 | 30 % |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 20 % |  |  |  | 30 % |  | 1:4 |  | 1:2 |
| Фактическое Значение уклона |  | 1:2 |  | 1:4 | 32 % |  |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 23 % |  |  |  | 30 % |  | 1:4 |  | 1:2 |
| Отклонение |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Проектная ширина |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| Фактическая ширина |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 7.02 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |

«__»________________ 20__ г. Составил

инженер-геодезист (подпись) М.К. Иванов

Исполнительная съемка продольного профиля на уч. ПК 40 + 60 – ПК 43 + 00

| Вид съемки | Определяемые элементы |
| --- | --- |
| Продольный профиль | Ось |

| Проектное значение | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактичес-кое значение | 96 260 | 96 310 | 96 360 | 96 410 | 96 460 | 96 510 | 96 560 | 96 610 | 96 660 | 96 635 | 96 630 | 96 605 | 96 580 | 96 555 | 96 535 | 96 510 | 96 630 | 96 755 | 96 880 |
| Отклоне-ние | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Проектное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактичес-кое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклоне-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«__»________________ 20__ г. Составил

инженер-геодезист (подпись) М.К. Иванов

Исполнительная съемка дна котлована под водопропускную трубу

| Вид съемки | Определяемые элементы |
| --- | --- |
| Поперечный профиль | Входной оголовок, строительный подъем, выходной оголовок |
| Положение в плане | Точка пересечения оси трассы дороги с осью трубы, угон пересечения |

| Проектное значение | 96 523 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 516 |  |  |  |  |  |  |  | 96 410 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое значение | 96 516 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 520 |  |  |  |  |  |  |  | 96 399 |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение | -7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | -11 |  |  |  |  |  |  |
| Проектное Значение | Пересечение оси трассы дороги и оси трубы ПК 46 + 54,320. Угол пересечения 75°34¢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение | Пересечение оси трассы дороги и оси трубы ПК 46 + 54,340. Угол пересечения 75° 30¢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | -4 |  |  |  |

«__»________________ 20__ г. Составил

инженер-геодезист (подпись) М.К. Иванов

- ПРИЛОЖЕНИЕ 8

(рекомендуемое)

# ЗНАКИ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗБИВКИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

1 - высотник насыпи; 2 - высотник срезки; 3 - осевой геодезический знак; 4 -

обозначение водоотвода зем. полотна (дно кювета); 5 - обозначение ширины

насыпи; 6 - обозначение ширины подстилающего слоя; 7 - обозначение ширины щебеночного основания; 8 - обозначение подошвы зем. полотна и уклона насыпи

Высотники № 1 и № 2 выставляются с помощью нивелира с двух сторон

дороги на границе полосы отвода.

Осевые геодезические знаки № 3 выставляют с помощью теодолита на оси дороги.

Геодезический знак № 4, обозначающий водоотвод земляного полотна (дно кювета), выставляется с помощью теодолита. Надпись на знаке (например, 1,45 м) обозначает глубину срезки от основания геодезического знака до дна кювета.

Геодезические знаки № 5, № 6, № 7 выставляются с помощью теодолита.

Геодезический знак № 8 выставляется с помощью шаблона, имеющего заданный (проектный) уклон. На прямолинейных участках откосники устанавливаются через 20-30 м, а на кривых - через 10-20 м.

Геодезические знаки № 1 - № 7 на прямолинейных участках устанавливаются на одном поперечнике через 50 м, на горизонтальных и вертикальных кривых – в зависимости от радиуса кривой. Расстояние между ними рассчитывается по формуле : d= √‾8R fпр, где R - радиус кривой;

fпр - допустимая стрелка прогиба кривой относительно хорды. Для горизонтальных кривых fпр составляет £ 0,05 м, для вертикальных - £ 0,01 м.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 9

(рекомендуемое)

# СХЕМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 10

(рекомендуемое)

# РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И РУКОВОДЯЩЕЙ ДОКУМНТАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (геодезического отдела)

- Положение о геодезической службе(геодезическом отделе).

- Функциональные обязанности сотрудников.

- Планы работы на периоды (год, квартал, месяц).

- Сертификаты на поверку измерительного оборудования, контрольно-измерительные приборы и приспособления региональных органов и т.д.

- Паспорта контрольно-измерительных приборов и приспособлений.

- Графики поверки контрольно-измерительных приборов.

- Актуализированный комплект нормативно-технических документов и основных руководящих документов в области геодезических работ.

- Инструкции по эксплуатации измерительных приборов и приспособлений.

- Книга учетов журналов геодезических измерений.

  - Журналы тахеометрической съемки.

  - Журналы нивелирования.

  - Угломерные журналы.

  - Протоколы измерений электронными средствами (на магнитных, электронных или бумажных носителях).

  - Оперативный журнал геодезических работ.

- Акты приемки скрытых работ.

- Акты передачи геодезической разбивочной основы (от заказчика к подрядчику, от геодезистов - исполнителям).

- Исполнительные чертежи и схемы.

- Инструкция по охране труда.

- Инструкция по пожарной безопасности.

- Журнал инструктажей по охране труда.

# Библиография:

- Строительные нормы и правила. Геодезические работы в строительстве СНиП 3.01.03-84

- Пособие по производству геодезических работ в строительстве

(К СНиП 3.01.03-84)

- ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».

- ГОСТ 10528-90 «Нивелиры. Общие технические условия».

- ГОСТ 4.417-86 Система показателей качества продукции «Приборы геодезические» номенклатура показателей.

- ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».

- ОСТ 68-14-99 «Виды и процессы геодезической и картографической производственной деятельности. Термины и определения».